PAGE  
22

Délibération n° 91-13 AT du 17 janvier 1991 portant application
des dispositions du Chapitre VIII du Titre II du Livre I

de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l'Hygiène,
la sécurité et les conditions de travail.

(JOPF du 22 février 1991, n° 3 NS p. 70)

(Erratum JOPF du 27 mai 1993, n° 21, p. 915)

Modifié par :

· Loi du pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 ; JOPF du 19 juillet 2010, n° 29 NS, p. 318

L‘assemblée territoriale de la Polynésie française,

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la délibération n° 90-112/AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'Assemblée Territoriale ;

Vu le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l'Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ; 

Dans sa séance du 17 janvier 1991,

Adopte :

LIVRE PREMIER

TITRE DEUXIEME

REGLEMENTATION DU TRAVAIL

CHAPITRE HUITIEME

HYGIENE – SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

A - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.— La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre VIII du Titre II du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives aux dispositions générales en matière d'Hygiène, de sécurité et de conditions de travail, sans préjudice des autres délibérations qui seront prises au fur et à mesure des nécessités constatées, pour l'application des mêmes dispositions législatives, en ce qui concerne les prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certains types de travail, ou à l'organisation et au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Section I - Champ d’application

Article 2.— La présente délibération est applicable aux entreprises et établissements assujettis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 Juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des Tribunaux du Travail en Polynésie Française, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3. 

Article 3.— (abrogé, LP n° 2010-10 du 19/07/2010, art. LP 17)
Section II - Hygiène et conditions de travail

Article 4.— Les établissements et locaux mentionnés à l'article 2 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être à l'abri des eaux.

S/SECTION I - NETTOYAGE
Article 5.— Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

Article 6.— Les emplacements affectés au travail doivent être tenus en état constant de propreté. 

Le sol doit être nettoyé au moins une fois par jour.

Dans les établissements ou parties d'établissements où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, le nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.

Lorsqu'il n'est pas effectué par du personnel spécialisé, le temps consacré à ce nettoyage est inclus dans le temps de travail.

Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides.

Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.

Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article 7.— Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.

Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante.

Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.

Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

S/SECTION II – INSTALLATIONS SANITAIRES
Article 8.— Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des W.C. et, le cas échéant, des douches.

Article 9.— Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.

Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles 28 à 36. 

Ils doivent être tenus en état constant de propreté.

Article 10.— Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

Article 11.— Les lavabos sont à eau courante à raison d'un robinet pour cinq salariés au plus. 

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article 12.— Il doit y avoir un W.C. et un urinoir pour dix hommes et un W.C. pour dix femmes.

Ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Convenablement éclairés, aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur, ils doivent être clos par des portes pleines munies d'un dispositif de fermeture intérieure (ou munis d'un loquet) décondamnable de l'extérieur.

Le sol et les parois seront en matériaux imperméables.

Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires.

Les W.C. doivent être nettoyés au moins une fois par jour.

Article 13.— Des douches à raison d'au moins une pomme pour huit personnes concernées doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants dont la liste est fixée par arrêté du Président du Gouvernement du territoire sur proposition du Ministre chargé du travail.

Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. 

Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

Article 14.— Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles de la présente délibération, le Chef du Service de l'Inspection du Travail peut, sur demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène convenables.

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, doit être joint à la demande.

Les installations sanitaires doivent répondre aux règlements d'urbanisme et d'hygiène.

S/SECTION III – BOISSONS ET REPAS
Article 15.— Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, et en général à toute personne ayant autorité sur le personnel, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements soumis à la présente réglementation, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcoolisées ou fermentées.

Toutefois, l'introduction en quantité limitée de boissons fermentées (vin, bière) destinées à être exclusivement consommées au cours des repas pris au sein de l'entreprise, pourra être autorisée par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. L'Inspecteur du Travail en sera avisé par l'employeur.

Article 16.— Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer, de séjourner dans les établissements ou sur les lieux du travail, toute personne en état d'ivresse.

Article 17.— Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau fraîche pour la boisson.

Article 18.— Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

L'Inspecteur du Travail pourra demander que cette liste soit complétée après avis du Médecin du Travail.

Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés.

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.

L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons, et surtout à éviter toute contamination.

Article 19.— Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article 20.— Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l'employeur est tenu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration. 

Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, comporter un robinet d'eau potable fraîche et chaude pour 10 usagers, être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 et supérieur à 10, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

Par dérogation à l'article 19, cet emplacement peut sur autorisation de l'Inspecteur du Travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.

S/SECTION IV - HEBERGEMENT
Article 21.— La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.

Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur.

Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes de même sexe.

Article 22.— Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre d'éviter les condensations et les températures excessives.

Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

Article 23.— Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

Article 24.— Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Article 25.— Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.

Article 26.— Des lavabos ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

Des W.C. et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement.

S/SECTION V - SIEGES
Article 27.— Un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail, ou à proximité, lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise (position assis-debout), continue ou intermittente.

S/SECTION VI - AERATION - ASSAINISSEMENT
Article 28.— Dans les locaux où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon, à :

-
maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés,

-
éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Article 29.— Dans les locaux, à l'exception des locaux sanitaires, où la pollution n'est liée qu'à la présence humaine, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

L'aération exclusive par ouverture de fenêtre ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

a)
15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger,

b)
24 mètres cubes pour les autres locaux.

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

Article 30.— Dans les locaux visés à l'article 29, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après :

	DESIGNATION DES LOCAUX


	DEBIT MINIMAL

d’air neuf par occupant

(en mètres cubes par heure)

	Bureaux, locaux sans travail physique
	25

	Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
	30

	Ateliers et locaux avec travail physique léger
	45

	Autres ateliers et locaux
	60


Article 31.— L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article 30.

En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.

L'air pollué d'un local à pollution spécifique, ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.

Article 32.— Dans les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et dans les locaux sanitaires, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

Des arrêtés pris en Conseil des Ministres déterminent le cas échéant :

1°
D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières,

2°
Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.

Ces prescriptions peuvent limiter ou interdire le recyclage en fonction des substances ou des locaux utilisés.

Article 33.— Pour chaque local visé à l'article 32, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article 30.

Article 34.— Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.

Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.

Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article 32.

Article 35.— L'air provenant d'un local visé à l'article 32 ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.

Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article 32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

Article 36.— Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.

Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Article 37.— L'Inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 30 à 36.

Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le Ministre chargé du travail.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'Inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

Article 38.— Des arrêtés pris en Conseil des ministres après avis du comité technique consultatif fixent :

a)
les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article 37,

b)
les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration,

c)
la nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article 36.

Article 39.— Dans les puits, conduites de gaz, canaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article 30 ou à l'article 32, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent.

Article 40.— Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles 28 à 39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.

Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.

Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Article 41.— L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou toute autre source d'infection.

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduelles ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.

S/SECTION VII - ECLAIRAGE
Article 42.— Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

Article 43.— Dans les zones de travail, les niveaux d'éclairement des postes de travail doivent être adaptés à la nature et à la précision des travaux effectués.

Article 44.— L'éclairage des voies de circulation dans l'entreprise, à l'extérieur des locaux doit, pendant les heures de travail, être suffisant pour assurer la sécurité de la circulation.

Article 45.— Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

Article 46.— Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Article 47.— Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.

Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

Article 48.— Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

Article 49.— Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.

S/SECTION VIII – AMBIANCE ACOUSTIQUE
Article 50.— Les chefs d'entreprise sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les salariés à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers aux postes de travail bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés.

Le niveau de bruit maximum tolérable sera fixé par un arrêté pris en Conseil des ministres.

L'Inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté du Président du Gouvernement du territoire, sur proposition du Ministre chargé du travail.

Article 51.— Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues à la présente section seront reconnues impossibles, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. L'employeur devra, le cas échéant, prendre toutes dispositions pour que ces protecteurs soient utilisés.

Article 52.— Le chef d'entreprise devra prendre toutes les mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Section III - Sécurité

Article 53.— Les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

L'organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils, engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité des travailleurs.

S/SECTION I – RISQUES DE CHUTE
Article 54.— Les puits, fosses, trappes et ouvertures des descentes, les cuves, bassins et réservoirs doivent être installés ou protégés de manière à empêcher les travailleurs d'y tomber.

Article 55.— Les passerelles, baies ou ouvertures donnant sur le vide, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des risques de chute.

Article 56.— Les échafaudages doivent être munis sur leurs côtés extérieurs :

1° - de garde-corps constitués de deux lisses placées l'une à un mètre et l'autre à quarante cinq centimètres au-dessus du plancher,

2° - de plinthes d'une hauteur d'au moins quinze centimètres.

Le bord intérieur du plancher de l'échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de vingt centimètres de la construction, sous réserve que l'échafaudage comporte sur le côté intérieur, un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 cm au-dessus du plancher, et une plinthe de 15 cm de hauteur au moins. Toutefois, celle-ci pourra être enlevée lorsque sa présence sera incompatible avec la nature des travaux exécutés ; dans ce cas la sécurité des travailleurs devra être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.

Article 57.— Les ponts volants et les passerelles utilisés notamment pour le chargement des navires et bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés constitués comme indiqué aux 1° et 2° de l'article 56 ci-dessus.

Article 58.— Les escaliers doivent être solides et maintenus en parfait état. Ils doivent être constitués soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur protégé par un revêtement d'efficacité suffisante. Ils doivent être munis de rampes ou mains courantes des deux côtés, lorsqu'ils ont une largeur au moins égale à 1,50 m.

S/SECTION II – OBJETS PESANTS
Article 59.— Un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail.

Il doit avoir reçu une formation appropriée.

S/SECTION III – MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX
Article 60.— Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 80 cm, le sol des intervalles est nivelé.

Article 61.— Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munis d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection.

Article 62.— Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles 53 et 61 de la présente délibération et applicables en tous cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans les cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.

Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

Article 63.— Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement.

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

Article 64.— Chaque machine mentionnée à l'article 63 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles, afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'Inspecteur du travail.

Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.

Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.

Article 65.— Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture, ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

Article 66.— Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

Article 67.— Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

Article 68.— La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédés d'un signal convenu.

Article 69.— L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc, ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

Chaque machine-outil, métier, etc, est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

Article 70.— Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

Article 71.— Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

Article 72.— Le chef d'établissement doit mettre les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

S/SECTION IV – TRAVAIL EN ESPACE CONFINE
Article 73.— Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves, réservoirs et autres espaces confinés pouvant contenir des gaz délétères doivent être munis d'un harnais de sécurité et placés sous la surveillance permanente d'une personne compétente désignée par l'employeur.

Le surveillant doit demeurer à l'extérieur de l'espace confiné, maintenir un contact réciproque permanent avec l'ouvrier exécutant et disposer des moyens nécessaires pour donner l'alarme et extraire rapidement hors de l'espace confiné, sans pénétrer dans celui-ci, l'ouvrier exécutant victime d'un malaise ou en difficulté.

Dans le cas particulier ou en raison de la disposition des lieux ou de toute autre particularité des conditions de travail, l'ouvrier exécutant ne pourrait être secouru sans l'intervention d'une tierce personne à l'intérieur de l'espace confiné, celle-ci doit être munie d'un appareil respiratoire autonome et doit demeurer sous le contrôle permanent du surveillant visé aux alinéas précédents.

Article 74.— Il est interdit de laisser descendre un salarié sur un tas de matière se trouvant à l'intérieur d'un accumulateur de matière ou silo.

Les travaux d'entretien ou de réparation ne peuvent être effectués que dans des accumulateurs de matière entièrement vidés et efficacement ventilés.

Des interventions exceptionnelles dans des silos non entièrement vidés ne peuvent être effectuées que sur ordre du chef d'établissement ou de son représentant nommément désigné. Une consigne préalablement transmise à l'Inspecteur du travail et affichée sur les lieux de travail doit prévoir les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel au cours de ces opérations exceptionnelles. Ces mesures doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article précédent pour le travail en espace confiné.

S/SECTION V – TRAVAIL ISOLE
Article 75.— Sauf mesures particulières prévues à l'alinéa suivant, aucun salarié ne doit travailler seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité d'autres travailleurs.

Tout salarié dont le poste de travail est isolé du reste de l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance permanente et le chef d'entreprise doit prendre toutes mesures nécessaires pour qu'il soit secouru à bref délai en cas d'accident.

S/SECTION VI – RISQUES DE DEBORDEMENT 

DES LIQUIDES
Article 76.— Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans des conditions assurant la sécurité des salariés.

Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussure, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique ou des réactions chimiques dangereuses avec d'autres substances en préparation ou stockées à proximité.

Des visites périodiques des installations destinées à s'assurer de leur état doivent avoir lieu au moins une fois par an par un personnel qualifié. La date de chaque vérification et leur résultat sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail.

S/SECTION VII – PREVENTION DES INCENDIES
CLASSEMENT DES MATIERES INFLAMMABLES
Article 77.— Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.

Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.

Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

Article 78.— Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.

Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.

Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.

Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et à l'abri des rayons du soleil.

Un arrêté pris en Conseil des Ministres peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

Article 79.— Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.

Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.

Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

ISSUES ET DEGAGEMENTS
Article 80.— Les établissements concernés par la présente réglementation doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.

Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de matériaux, de marchandises ni d'objets quelconques.

Article 81.— Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

Une décision du Chef du Service de l'Inspection du travail, sur rapport de l'Inspecteur du travail, peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

Article 82.— La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes supérieur, elle ne doit pas être inférieure à 2 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 300 premières.

Article 83.— Dans les établissements auxquels s'appliquent les délibérations et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentes est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel, l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.

Article 84.— Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier et du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

Toutefois, lorsqu'elles donnent accès sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité.

Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.

Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux sans être inférieure à 80 cm.

Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

Article 85.— Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention « Sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles.

Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

Article 86.— Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers.

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.

Article 87.— Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes en plus des 500 premières.

Une décision du Chef du Service de l'Inspection du travail, sur rapport de l'Inspecteur du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

Article 88.— Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

Article 89.— Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

Article 90.— La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.

La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1,50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300, la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 300 premières.

Article 91.— Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.

Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

Article 92.— Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.

Article 93.— La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

Article 94.— Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies, il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Article 95.— Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est approprié au risque.

Il y a un extincteur au moins par étage.

Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.

Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer. 

Article 96.— Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichée dans chaque local de travail d'une manière très apparente.

Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.

Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.

Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

Article 97.— La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail.

Article 98.— La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'Inspecteur du travail.

Section IV - Fabrication, commerce,

emploi des substances 
et préparations ou machines dangereuses

Article 99.— Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, l'importation, la vente ou l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés dont la liste sera arrêtée par arrêté pris en Conseil des ministres.

Ces arrêtés peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses.

Article 100.— Les fabricants ou importateurs de substances chimiques ou préparations dangereuses seront astreints avant leur mise sur le marché à une procédure de déclaration dont les conditions et les modalités seront fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Le dossier technique produit, accompagné le cas échéant des échantillons nécessaires à des essais par un organisme agréé, devra permettre de connaître les risques présentés par ces substances ou préparations pour leurs utilisateurs et de définir les précautions à prendre pour leur emploi.

L'organisme et l'administration devront prendre toutes dispositions utiles pour que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le Ministre chargé du travail peut prendre un arrêté suspendant la commercialisation et l'usage.

Les produits chimiques ou préparations visés à l'alinéa 1 pour lesquels il est établi qu'ils ont fait l'objet dans l'un des Etats de la Communauté européenne d'une mise sur le marché après déclaration conforme aux directives du Conseil des Communautés européennes, seront dispensés de la déclaration ci-dessus.

Article 101.— (abrogé, LP n° 2010-10 du 19/07/2010, art. LP 13)
Article 102.— (abrogé, LP n° 2010-10 du 19/07/2010, art. LP 13)

Article 103.— Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :

-
des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs,

-
des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tout ordre auxquels ils sont exposés.

Des arrêtés pris en Conseil des ministres déterminent le matériel soumis à ces dispositions, ils définissent les conditions auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet; ils fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité pour les autres matériels et organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux prescriptions soient exposés, mis en vente, importés, loués, cédés et utilisés.

Section V - Dispositions particulières 
aux femmes et aux jeunes travailleurs

Article 104.— Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des arrêtés pris en Conseil des ministres.

Article 105.— Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Article 106.— Des arrêtés pris en Conseil des ministres déterminent, pour tous les établissements, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Article 107.— L'employeur ne doit jamais employer le salarié ou l'apprenti mineur à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Section VI - Formation à la sécurité

Article 108.— Le chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en leur absence, les délégués du personnel, sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre.

Section VII - Travaux effectués 
dans un établissement 
par une entreprise extérieure
Article 109.— Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navale, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, de se conformer aux dispositions des articles 110 à 117 qui suivent.

Article 110.— Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.

Article 111.— Pour l'application de l'article 110 chacun des deux employeurs informe l'autre notamment :

-
Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise ;

-
Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en œuvre ou compte mettre en œuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Article 112.— Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante.

Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.

Article 113.— Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l'article 110 et au deuxième alinéa de l'article 112.

Article 114.— Le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers.

Article 115.— Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.

Article 116.— Lorsque les travaux définis à l'article 109 sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.

Article 117.— Le chef de l'entreprise intervenante doit informer le chef de l'entreprise utilisatrice de l'achèvement des travaux. 

Section VIII - Contrôle

Article 118.— Lorsque cette procédure est prévue, les Inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des délibérations mentionnées à l'article 1er ou des arrêtés pris pour leur application.

Par dérogation à la règle qui précède, les Inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 123 ci-après, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables à l'espèce.

La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles 121 et 122 ci-après. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par la présente délibération ou les autres délibérations prévues à l'article 1er ou les arrêtés pris pour leur application.

Article 119.— Le Chef du Service de l'Inspection du travail, sur le rapport de l'Inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles 4 et 53 de la présente délibération notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'Inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 128 de la présente délibération, les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.

Les mises en demeure prévues par le présent article comportent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quatre (4) jours ouvrables.

Article 120.— Avant l'expiration du délai fixé en application de l'article 118 de la présente délibération et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure notifiée sur le fondement dudit article, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le Chef du Service de l'Inspection du travail.

Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai d'un mois.

La non-communication au chef d'établissement de la décision du Chef du Service de l'Inspection du travail dans le délai prévu à l'alinéa précédent, vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du Chef du Service de l'Inspection du travail doit être motivé.

Article 121.— Les mises en demeure prévues par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

Article 122.— Les chefs des établissements tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'Inspecteur du travail ou le Chef du Service de l'Inspection du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

Les registres sont conservés pendant cinq ans.

Le registre est tenu constamment à la disposition des Inspecteurs du travail.

Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre.

Article 123.— Conformément à l'article 40 de la loi du 17 juillet 1986, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié résulte de l'inobservation des dispositions de la présente loi et de la réglementation territoriale en matière d'hygiène et de sécurité, l'Inspecteur du travail saisit le Juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le Juge peut ordonner également la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier ; il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire.

Les décisions du Juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

Article 124.— L'Inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le Président du Gouvernement du territoire sur proposition du Ministre chargé du travail, à des analyses des produits visés aux articles 99 à 101 de la présente délibération ou susceptibles de présenter un danger pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

Article 125.- Le tableau ci-après détermine les prescriptions de la présente délibération qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article 118, ainsi que le délai minimum d'exécution :

	Prescriptions pour lesquelles
est prévue la mise en demeure
	Délai minimum d’exécution

des mises en demeure

	Articles 5 à 52
	8 jours

	Article 60 alinéa 2
	1 mois

	Article 62 alinéas 1 et 3
	4 jours

	Article 64 alinéa 4
	8 jours

	Article 65 alinéa 1
	4 jours

	Article 76 alinéa 2
	1 mois

	Article 78 alinéa 4
	4 jours

	Article 79 alinéa 1
	4 jours

	Article 80 alinéa 1
	1 mois

	Article 81
	1 mois

	Article 82
	1 mois

	Article 84 alinéas 2 et 4
	1 mois

	Article 85 alinéa 4
	1 mois

	Articles 87 à 92
	1 mois

	Article 93 alinéas 1 et 2
	1 mois

	Article 94 
	1 mois

	Article 95 alinéas 2, 3 et 6
	4 jours

	Article 95 alinéa 4
	1 mois


Section IX - Comité technique consultatif

Article 126.— Un comité technique consultatif est institué auprès de l'Inspection du travail.

Il participe à l'élaboration de la politique de prévention des risques professionnels.

A cet effet, il peut être consulté sur toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il propose au Ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux du travail et de façon générale, les conditions de travail dans le territoire.

Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

Article 127.— Le Chef du Service de l'Inspection du travail présente chaque année au comité technique consultatif un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité de l'Inspection du travail.

Article 128.— Le comité technique consultatif comprend :

-
le Chef du Service de l'Inspection du travail, président,

-
un représentant du Ministère du travail,

-
le Chef du Service de la Santé ou son représentant,

-
le Chef du Service de l'Equipement ou son représentant,

-
quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs désignés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives. Cette désignation est faite pour deux ans.

Article 129.— Le comité technique consultatif se réunit sur convocation et sous la présidence du Chef du Service de l'Inspection du travail. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Article 130.— A la demande du président ou de la majorité du comité, peuvent être convoqués à titre consultatif des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 131.— L'Inspection du travail assure le secrétariat du comité technique consultatif.

Section X - Danger grave et imminent

Article 132.— Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé.

L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Article 133.— Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

Article 134.— La faculté ouverte par l'article 132 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Section XI - Pénalités

(articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)

Article 135.— Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles 4 à 9, 10 alinéas 1 et 2, 11 à 14, 18 alinéa 5, 20, 22 alinéa 2, 28 à 39, (1) 41 à 49, 46, 47 alinéa 2, 48 à 50, 52 à 58, 60 à 69, 74 alinéa 2, 76, 78 à 95 et 102 de la présente délibération, sont passibles des peines prévues par l'article 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, sans préjudice, le cas échéant de l'application des articles 109 à 111 de la loi susvisée.

Article 136.— Le non-respect à l'expiration des délais prévus, des mises en demeure notifiées en application des dispositions de l'article 119 de la présente délibération, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et le cas échéant de leur récidive.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

Article 137.— Sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe, et le cas échéant de leur récidive, les infractions aux dispositions suivantes de la présente délibération :

-
articles 10 alinéa 3, 15 à 17, 18 alinéas 1 à 4, 19, 21, 22 alinéa 1, 23 à 27, 40, 45, 47 alinéa 1, 51, 59, 70 à 73, 74 alinéas 1 et 3, 75, 96 à 101, 103 à 108, 110 à 117, 132 alinéa 2 et 133.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise ou de l'établissement concernés par la ou les infractions constatées.

En outre, en cas d'infraction aux dispositions des articles 104 à 107 relatifs au travail des enfants et des femmes, le tribunal peut le cas échéant faire application des dispositions de l'article 123 de la loi du 17 juillet 1986 relatives à l'affichage et à l'insertion du jugement.

Section XII - Dispositions finales

Article 138.— Les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 auxquelles l'article 135 de la loi du 17 juillet 1986 donne une valeur réglementaire, et leurs textes d'application, sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à l'objet de la présente délibération à l'exception, dans l'attente de la parution au Journal officiel de la Polynésie française des arrêtés prévus par les articles 104 et 106 de la présente délibération :

-
des articles 9 à 14 de l'arrêté n° 177/IT du 2 février 1956 et des tableaux A et B annexés relatifs au travail des femmes et des femmes enceintes ;

-
des articles 15 à 28 et 30 et 31 de l'arrêté n° 178/IT du 2 février 1956 ainsi que les tableaux A et B annexés relatifs au travail des enfants.

Article 139.— Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.


Le Secrétaire,
Le Président, 


Franklin BROTHERSON
Jean JUVENTIN

(1) L’énumération n’est pas cohérente.





PAGE  
Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française


