8

DÉCRET n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
(JOPF du 15 novembre 1954, n° 23, p. 552)

Rendu applicable par :

DÉCRET n° 54-950 20 septembre 1954 portant application aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, du décret n° 63 du 18 janvier 1943, modifié par les décrets des 5 septembre 1946 et 26 octobre 1948, relatif à la réglementation des appareils à pression de gaz (1)
Modifié par :
DÉCRET n° 46-1973 du 5 septembre 1946 validant et complétant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
DÉCRET du 26 octobre 1948 modifiant le décret n° 63 du 18 janvier 1943, validé et complété par le décret n° 46-1973 du 5 septembre 1946, portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

SOMMAIRE 
3Appareils soumis au règlement.


3Article 1er


4Construction et réparation des appareils.


4Art. 2


4Vérifications préalables aux épreuves.


4Art. 3


4Marques d’identité et de service


4Art. 4


5Epreuves.


5Art. 5


6Experts


6Art 6


6Vérifications lors des réparations


6Art. 7


6Interdiction des appareils d'un type dangereux


6Art. 8


6Prescriptions particulières.


6Art. 9


7Déclaration et enquête en cas d'accident.


7Art. 10


7Dérogations.


7Art. 11


8Compétence du préfet de police


8Art. 12


8Appareils dépendant des services techniques de l'armement


8Art. 12 bis


8Dispositions diverses.


8Art. 13


8Art. 14





Le chef du gouvernement,

Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;

Vu la loi du 18 avril 1900 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et notamment son article 4 ainsi conçu :

« Sont constatées et réprimées, conformément à la loi du 21 juillet 1856, modifiée par les dispositions qui précèdent, les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage » ;

Vu le décret du 11 août 1931 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications ;

Le conseil d'Etat entendu

DÉCRÈTE :

Appareils soumis au règlement.

Article 1er
Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er

Modifié par Décret du 26/10/1948, article 1er
Les appareils à pression de gaz ci-après définis sont soumis, sauf lorsqu'ils sont à bord d'un bateau de navigation maritime ou d'un aéronef, aux prescriptions du présent règlement :

1° Compresseurs de gaz inflammables ou nocifs et canalisation d'usine d'un diamètre intérieur supérieur à 8 mm y attenantes jusqu'au premier appareil d'utilisation ou d'emmagasinage, lorsque la pression effective dans ces compresseurs ou canalisations n'est pas limitée à moins de 25 hectopièzes ;

2° Extincteurs d'incendie fonctionnant sous pression si leur volume intérieur est au moins égal à 5 litres ;

3° (modifié, Décret du 26/10/1948, article 1er) « Générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge en carbure de calcium est limité à moins de 2 kg. »
4° Récipients d'emmagasinage de l'acétylène, lorsque la pression effective n'est pas limitée à moins d'une hectopièze et demie, et quel qu'en soit le volume intérieur ;

5° Tous appareils métalliques de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, lorsque la pression effective n'est pas limitée à moins de 4 hectopièzes, et que le produit de la pression effective maximum exprimée en hectopièzes, par le volume intérieur exprimé en litres, excède le nombre 80 ; à l'exclusion des compresseurs de gaz et canalisations non visés à l'alinéa 1er ci-dessus, ainsi que des corps proprement dits des moteurs et des pompes, mais y compris les accumulateurs de gaz, les bouteilles de purge ou de lancement et les autres capacités accessoires ;

6° Tous appareils métalliques à pression de gaz non retenus par les alinéas précédents, mais seulement en ce qui concerne l'application des règles posées aux trois premiers paragraphes de l’article 10 ci-dessous, relatif s aux déclarations d'accidents et à l'enquête consécutive.
Construction et réparation des appareils.

Art. 2

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Sous réserve des dispositions qui pourront être prescrites en application de l'article 9 du présent règlement, le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des formes, dimensions et épaisseurs, sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité.

Vérifications préalables aux épreuves.

Art. 3

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 5 et 9 du présent décret est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.

Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur.

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effectuées par le réparateur.

Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le propriétaire.

Le constructeur, le réparateur ou le propriétaire peuvent se substituer, pour effectuer les vérifications, une personne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré à la construction  ou à la réparation.

Les certificats des vérifications sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé auxdites vérifications. S'il a été usé de la faculté accordée par le paragraphe précédent, ils doivent, en outre, porter le visa et le contreseing du constructeur, du réparateur ou du propriétaire. Après l'épreuve ils sont conservés par le propriétaire. Ils devront être communiqués aux fonctionnaires du service des mines, sur leur demande.

Marques d’identité et de service

Art. 4

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Les différentes capacités, autres que les tuyauteries, de tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets ou de soudure, les « marques d'identité » suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et pression de la première épreuve précédée des lettres PE et exprimée en hectopièzes. Pour les tuyauteries, cette dernière marque est seule exigée. Les appareils traités devront, en outre, porter l'indication « Frette ».

Ces marques d'identité ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une modification ultérieure. Elles ne peuvent être apposées sur un appareil autre qu'un appareil neuf qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité du constructeur ; le poinçonnage n'en est fait, dans ce cas, que sur son autorisation  écrite.

En cas d’épreuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression inférieure d'un appareil portant la dite indication, le chiffre de la pression d'épreuve, précédé de la lettre E et exprimé en hectopièzes sera apposé, soit dans le métal même, soit sur une plaque rapportée fixée au moyen de rivets et de soudure.

Le secrétaire d'Etat chargé de la production industrielle pourra prescrire l'apposition de « marques de service» indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil.

Toutes les marques prescrites par le présent article doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossibilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients  mobiles, au cours des transports.

Epreuves.

Art. 5

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Aucun appareil neuf ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi chez le constructeur et à sa diligence l'épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans les conditions qui seront fixées par le secrétaire d'Etat à la production industrielle, il pourra être procédé à l'épreuve ailleurs que chez le constructeur.

L'épreuve a lieu en présence et sous la direction d'un expert désigné comme il est dit à l'article 6 ci-après.

Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve, et la pression hydraulique sera maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.

Lors d'une nouvelle épreuve ultérieure après utilisation, la pression d'épreuve ne peut être supérieure à celle dont l'indication a été apposée sur l'appareil en exécution des prescriptions de l'article 4, paragraphes 1 et 2.

L'épreuve sera considérée comme effectuée avec succès si l'appareil a supporté la pression d’épreuve sans fuite ni déformation permanente.
Après qu'un appareil a été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d’épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, s'ils n’ont déjà été poinçonnés auparavant, soit les « marques d'identité », soit les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues aux paragraphes 1ers, 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus.

Toutefois, si, au cours de l'examen de l'appareil ou des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence, soit d’une inobservation des règlements, soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l’emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage, il en rend compte à l'ingénieur en chef des mines qui statue.

L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat, un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l’épreuve, l'autre est adressé à l’ingénieur des mines. Si l’épreuve n’est pas suivie de l’apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.

Experts
Art 6

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Dans chaque département, le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, désigne, pour une durée de cinq ans, l'expert chargé d’effectuer les épreuves. Il peut en désigner plusieurs.

A toute époque, le secrétaire d'Etat à la production industrielle peut, l'intéressé entendu, rapporter la désignation sans préavis ni indemnité.

Sous les sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, l'expert est tenu au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives ou judiciaires, pour tous les faits ou renseignements d'ordre technique ou autre dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Vérifications lors des réparations

Art. 7

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Toute réparation, même si elle n'entraîne pas l'obligation de soumettre l'appareil à une nouvelle épreuve, doit être accompagnée pour les parties intéressées par la réparation de vérifications effectuées dans les conditions prévues aux troisième et cinquième paragraphes de l'article 3 du présent décret.

Interdiction des appareils d'un type dangereux

Art. 8

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service des mines, notamment à la suite d' un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux , le secrétaire d’Etat chargé de la production industrielle peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.

Prescriptions particulières.

Art. 9

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Des arrêtés du secrétaire d'Etat chargé de la production industrielle, pris sur propositions de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz, peuvent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés à l'article 1er (1° à 5°), soit pour certaines catégories d'entre eux :

1° La déclaration à l’ingénieur des mines des appareils en service ;

2° L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3° Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve, soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;

4° Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves et notamment la valeur de la pression d’épreuve ;

5° Toutes conditions de construction, d’établissement, d'entretien et d’usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;

6° La tenue d’un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d’intéresser la sécurité.

Déclaration et enquête en cas d'accident.

Art. 10

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Sans préjudice de la déclaration prescrite par l'article 11 de la loi du 9 avril 1898, la personne qui a la charge de l'appareil doit porter immédiatement à la connaissance de l'ingénieur des mines :

1° Toute explosion d’un appareil visé à l'article 1er du présent décret ;

2° Tout accident occasionné par un tel appareil, s'il a entraîné mort d'homme ou s’il a causé des blessures ou lésions susceptibles d'entrainer la mort.

En cas d’explosion, et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'ingénieur des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par l'explosion, et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils explosés.
Dans tous les cas prévus au paragraphe 11 du présent article, le service des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet pour être transmis par celui-ci, avec son avis, au secrétaire d'Etat à la production industrielle. S'il y a eu mor t d'homme ou blessure grave, l'ingénieur en chef des mines adresse au parquet un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées

Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu à la diligence de l'usager, de fournir au service des mines, sur sa demande, l'état descriptif de l’appareil en cause, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie en précisant la nature des substances y contenues, les température et pression de marche.

Dérogations.

Art. 11

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Le secrétaire d'Etat à la production industrielle peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz, accorder pour un appareil ou pour une catégorie d'appareils, et aux conditions qu’il fixe, des dérogations aux prescriptions du présent décret.
Compétence du préfet de police

Art. 12

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Les attributions conférées aux préfets par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans l'étendue de son ressort.
Appareils dépendant des services techniques de l'armement

Art. 12 bis

Inséré et étendu par Décret n° 46-1973 du 5/09/1946, article 1er

Les attributions conférées par le pré sen t décret aux fonctionnaires du service des mines sont, pour les appareils dépendant des services techniques de l'armement, exercées par des officiers ou fonctionnaires de ces services. Pour les mêmes appareils, la désignation des experts chargés d'effectuer les épreuves est laissée à la diligence des services intéressés.
Dispositions diverses.

Art. 13

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Le présent décret entrera en vigueur à l'expiration du délai de six mois qui suivra sa publication.

Sont abrogés, à compter de la même date, le décret du 11 août 1931 et toutes dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret.

Art. 14

Etendu par Décret n° 54-950 du 20/09/1954, article 1er
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 18 janvier 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du gouvernement :

Le ministre secrétaire d'Etat à la production
industrielle et aux communications,

JEAN BICHELONNE.
(1)
DÉCRET n° 54-950 du 20 septembre 1954 : 

Art. 2

Le ministre de la France d'outre-mer et les chefs de territoires ou chefs de groupe de territoires dans les territoires groupés exercent les pouvoirs respectivement conférés au ministre chargé du commerce et de l'industrie et aux préfets pour l'application du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Les arrêtés prévus à l'article 9 dudit décret sont pris après avis de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz, sauf dans le cas où ils reproduisent purement ou simplement les dispositions techniques de règlements métropolitains pris sur proposition de cette commission.

Art. 3

Dans les territoires où n'existe pas une direction ou un service des mines et de la géologie, les attributions confiées au service des mines par le décret du 18 janvier 1943 modifié, sont exercées par le service des travaux publics. Les attributions dévolues à l'ingénieur en chef des mines sont exercées par le directeur en chef du service des travaux publics.

Dans les territoires ou groupes de territoires où existe une direction ou un service des mines ou de la géologie, les arrêtés du chef de territoire ou du chef du groupe de territoires qui fixeront les modalités de fonctionnement du contrôle des appareils à pression de gaz prévoiront les conditions dans lesquelles les ingénieurs des travaux publics pourront, à défaut d'ingénieurs des mines de la France d'outre-mer, participer à ce contrôle.

Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française


